Универсальная стяжка для несъемной опалубки

Область применения:

- опалубка стен и фундаментов из различных материалов;

- опалубка перемычек над проёмами;

- опалубка колонн, армопояса и ростверка.

Описание:

Универсальная стяжка -  крепёж, предназначенный для надёжного соединения стенок опалубки друг с другом.

Применяется в конструкции зданий быстровозводимых монолитных зданий и сооружений (в т.ч. стен и фундаментов) по технологии несъемной опалубки.

Универсальная стяжка опалубки используется для соединения листов опалубки, толщиной от 10 до 125 мм с шагом в 5 мм.

В качестве листового материала, возможно использование:

- экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON

- утеплителей малой плотности в сочетании с другими строительными материалами (СМЛ, ОSВ, фанерой, ЦСП и т.д.)

При использовании универсальной стяжки, возможно, изготовить опалубку для формирования бетонного сердечника толщиной от 100 до 250 мм с шагом 25 мм, а с удлинителем от 400 до 550 с шагом 25 мм.

Преимущества использования универсальной стяжки опалубки:

- низкая стоимость и возможность совмещения опалубки и утеплителя в одном изделии

- высокая скорость, точность и простота сборки опалубки

- возможность выбрать любой листовой материал достаточной прочности и влагостойкости в качестве стенок опалубки

- отсутствие мостиков холода в готовой конструкции

- отсутствие демонтажных работ опалубки

- высокая прочность на разрыв при малом весе и инертность к строительным материалам

- возможность выбирать толщину бетонной и опалубочной частей, а также защитного слоя

Основные элементы универсальной стяжки несъёмной опалубки

С одного конца универсальной стяжки есть стержень, имеющий специальное рифление для установки крепежных замков.

По краям стяжек имеются закладные под арматуру, с помощью которых возможна регулировка защитного слоя бетона от 30 до 70мм.

Соединение стяжек между собой обеспечивается специальным креплением

Материал универсальной стяжки опалубки: негорючий, морозостойкий, ударопрочный пластик.

1-универсальная стяжка

2-закладная под арматуру

3-удлинитель

4-замок

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Толщина листовых материалов опалубки, мм | 10-100 (с шагом 5 мм) |
| Толщина бетонного сердечника, мм | 100-250 (с шагом 25 мм) |
| Прочность на разрыв, Н | ~2450 |
| Вес одной стяжки, кг | 0,07 |
| Количество в упаковке, шт | 150 |

Этапы устройства несъемной опалубки

| Ø12мм | Шаг 1. В листовом материале (ЦСП, фанера, OSB) произвести разметку и просверлить отверстие Ø12мм |
| --- | --- |
| 30мм 50мм 70мм | Шаг 2. Установить фиксатор арматуры на универсальную стяжку на необходимом расстоянии (30, 50 или 70 мм) для обеспечения защитного слоя. |
|  | Шаг 3. Установить в отверстие универсальную стяжку опалубки фиксатором арматуры вверх. |
|  | Шаг 4. Плотно прижав к листу замок, закрепить универсальную стяжку опалубки на листе. Замок установить на стержень и нажать вниз до упора. |
|  | Шаг 5. Закрепить универсальную стяжку на плите XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, проколов плиту стержнем. С обратной стороны плиты теплоизоляции установить замок (см. шаг 4). |
|  | Шаг 6. Скрепить обе стяжки, совместив замки ответных частей. Закладные под арматуру должны находиться на одной стороне стяжки сверху. |
|  | Шаг 7. Произвести установку и вязку арматурного каркаса внутри опалубки. Продольные прутки каркаса уложить на закладные под арматуру. |
|  | Шаг 8. Произвести заливку бетонной смеси с виброуплотнением. |